ADONIS statisches Weiß, dynamisches Weiß, RGB und RGBW

24 V, extern zertifiziert, IP67-geschützt und IK08-zertifiziertes lineares LED-Leuchtenprofil mit extrem kompakter Bauform.
ADONIS: 38,6 mm × 28 mm (B × H)
Montagearten: Aufbau-, Wand-, Bodenmontage, schwenkbar

Vollständiger Polyurethan-Verguss mit einer klaren Polyurethan Deckschicht, die eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Extrudiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (EN AW-6060-T66) in Schwarz (RAL 9004), Weiß (RAL 9003) und Grau (RAL 9022). Mit einer Beschichtungsstärke von 50–100 µm für optimale Farbqualität und hohe Oberflächenrobustheit. Sonderfarben auf Anfrage erhältlich. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.

Hochwertige lineare Optik mit drei verschiedenen Lichtverteilungsoptionen (10°, 30° und 60°), vollständig punktfreier und homogener opaler Verguss ohne Farbverschiebung über den Abstrahlwinkel (weniger als ±50 K gemessen über den gesamten Halbraum).

Montagezubehör

- Anbaumontage horizontal und vertikal befestigt.

- Wandmontage mit verstellbarem Arm in vier unterschiedlichen Ausladungen aus pulverbeschichtetem Aluminium mit integriertem Kabelkanal: 40 mm, 100 mm, 200 mm und 300 mm Wandabstand, Sonderlängen auf Anfrage, Leuchte ist stufenlos um ±120° schwenkbar.

- Bodeneinbaukanal (Aluminium, silber eloxiert) mit Drainagebohrungen und ausreichend Platz für das Kabelmanagement. Als Einzelkontur exakt auf Leuchtenlänge zugeschnitten oder als durchgehende Linieninstallation mit mechanischen Verbindungselementen. Externe IK10 Zertifizierung im Bodeneinbaukanal.

- Anbaumontage mit Verschraubung für einen zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus, Diebstahl oder extremen Wetterbedingungen.

Alle Zubehörteile sind in drei Farbvarianten erhältlich: RAL 9004 (Schwarz), RAL 9003 (Weiß) und RAL 9022 (Grau). Sonderfarben auf Anfrage. Die Oberflächen-Clips sind unterhalb der Leuchte verborgen und von außen nicht sichtbar.

Zusätzliches Blendschutz Zubehör

- Blendschutz aus einem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet in Leuchtenfarben (Sonderfarben auf Anfrage), zur einseitigen Lichtabschirmung und vollständigen Abschattung der Lichtquelle. Ideal für Grazing-Anwendungen. Vor Ort kürzbar.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Bestückt mit hochwertigen CSP-LEDs mit 3-Step-MacAdam-Selektion (SDCM3), zentriert auf die Ziel-CCT (OneBinOnly), mit erweitertem photometrischem Code Wxxx/339 für außergewöhnliche Farbkonstanz über die gesamte Lebensdauer, was eine hervorragende Wärmeableitung ermöglicht und eine L80B10-Lebensdauer von > 60.000 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C (40 °C bei 40 W/m) sicherstellt.

Exzellente Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu 97 (R9 = 91) sowie TM-30-15 bis Rf = 90 / Rg = 101 sorgen für eine herausragende Lichtqualität. Für dynamisches Weiß gilt ein CRI von bis zu 95 (R9 = 92) und TM-30-15 bis Rf = 90 / Rg = 100.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Geschützt gegen elektrostatische Entladung +/- 2.000 V und Verpolung.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IK10 Stoßfestigkeitsgrad: 		Ja, gemäß EN 62262:2002 + A1:2021

Schlagenergie: 20 J = 5 kg aus 40 cm Fallhöhe

(gilt nur für Variante mit Bodeneinbaukanal „IF“)

IK08 Stoßfestigkeitsgrad: 		Ja, gemäß EN 62262:2002 + A1:2021

Schlagenergie: 20 J = 5 kg aus 40 cm Fallhöhe

Statische Belastung für Überfahren

und Begehen:        			Ja, gemäß EN 60598-2-13: 2006 + A11: 2021 mit bis zu 10 kN

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

CB-Bericht:             			Ja, gemäß IEC 60598-2-1:2020; IEC 60598-1:2020

DarkSky:            			Ja, gemäß den Vorschriften der DarkSky Association

Lichtquelle bis max. 3000 K

Zusätzliches Blendschutz Zubehör

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich