LYRA ECLIPSE IP40 statisches Weiß

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, elegante runde Leuchte mit kleinem Profilquerschnitt. Erhältlich in 2 unterschiedlichen Durchmessern und 2 Profilfarben.

LYRA ECLIPSE:	806 mm (Durchmesser)
LYRA ECLIPSE:	1164 mm (Durchmesser)

Gehäuse aus stranggepressten und gebogenen, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz und Silber.

Eclipse wird inklusive passendem Abpendelungs-Montage-Kit (max. Pendelhöhe ca. 2m) und Vorschaltgerät (EVG) für die Einbau- oder Deckenmontage geliefert. Ein eleganter Blickfang für unvergleichliche Beleuchtungslösungen. Inklusive passendem Baldachin und Vorschaltgerät (DALI).

Ausgestattet mit einer hochwertigen Opaloptik.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

In Verbindung mit LED-Packages wird ein Wärmewiderstand erzielt, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen. Überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 96 (R9 = 81) und TM-30-15 bis Rf = 89/Rg = 98, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich