LYRA statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGB

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, lineare Leuchte mit einem stylischen, runden Aluminiumprofil mit einem Durchmesser von nur 20mm.
LYRA (lineare Linse):	13,1 mm x 20 mm (H x B)
LYRA (rundes Cover):	20 mm x 20 mm (H x B)

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz und Silber mit verschraubten Endkappen aus Aluminium. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel mit offenen Ende.

Ermöglicht den Einsatz von sechs hochwertigen Optiken. Klare, diffuse oder opale Abdeckungen in rund für weiche Lichtverläufe, lineare Linsen mit einem Winkel von 10° für Streiflicht, oder 30° und 60° für einen weiten Lichtverlauf mit präziser Lichtlenkung.

Montagezubehör

- Pendel mit Pendelseit und Clip für die Befestigung der Leuchte. Geeignet für die Installation direkt an der Decke. Mit einem Pendeldraht mit 2 m Länge. Erhältlich in den Farben Schwarz und Silber.

- Anbau mit einem Anbau-Clip aus eloxierten Aluminium. Mit Schrauben zur direkten Installation an Wand oder Decke. Erhältlich in den Farben Schwarz und Silber.

- Anbau mit Anbau-Clip aus einem schwarzen Kunststoff. Mit Schrauben zur direkten Installation an Wand oder Decke. Besonders geeignet für die vertikale Montage zur Sicherung gegen Verrutschen und Rotation.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen.

Statisches Weiß nutzt hochwertige LEDs, die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

Überragende Farbwiedergabe mit einem Ra-Wert von bis zu 98 (R9 = 96) und TM-30-15 bis zu Rf = 97/Rg = 102, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen.

Dynamisches Weiß nutzt hochwertige LEDs, die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Überragende Farbwiedergabe mit einem Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 87) und TM-30-15 bis zu Rf = 96/Rg = 104, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen.

RGB verwendet LED-Packages für eine optimale Wärmeableitung (Junction zur Montagefläche) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich