MARS ARCHITECTURAL IP40 statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGBW

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, schlanke lineare Leuchte mit integrierter Entblendung. 
In einem robusten Gehäuse aus Aluminium. 
MARS Typ 42 Sym und Opal:	42 mm x 42 mm (H x B)	
MARS Typ 42 Asym:		47,4 mm x 42 mm (H x B)
MARS Typ 62 Sym und Opal:	62 mm x 42 mm (H x B)
MARS Typ 62 Asym:		67,4 mm x 42 mm (H x B)

MARS Typ 24 Sym und Opal (Einbau mit Rahmen):	24 mm x 41,8 mm (H x B)	
MARS Typ 24 Asym (Einbau mit Rahmen):		29,2 mm x 41,5 mm (H x B) 
MARS Typ 62 Sym und Opal (Einbau mit Rahmen):	62 mm x 58 mm (H x B)

Gehäuse aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium sowie verschraubte Endkappen aus Aluminium, erhältlich in Weiß, Silber oder Schwarz. Lieferung mit 2 m offenem Kabel.

Wahlweise mit integriertem Treiber (ON/OFF, DALI, DALI für Notbeleuchtung) und Baldachin mit Treiber.

Nanometrische Linsenoptik ermöglicht eine präzise gaussförmige Lichtverteilung mit Abstrahlwinkeln von 15°, 25°, 40° und 65° ohne Farbverschiebung über den Winkel. Blendschutzoptik in Schwarz oder Weiß erhältlich, die einen UGR-Wert von nur 7 (je nach Variante, siehe Tabelle im Konfigurator) für optimalen Sehkomfort bietet. Darüber hinaus ist eine Wallwash-Optik mit außergewöhnlicher Homogenität und optimaler Blendkontrolle erhältlich (Nanooptiken nur in Kombination mit statischem Weiß und dynamischen Weiß verfügbar).

Opale PMMA-Abdeckung für punktfreies und homogenes Licht (nur in Kombination mit statischem Weiß und RGBW).

Montagezubehör

- Anbau durch Verschraubung des Montageprofils.

- Einbau mit Rahmen und Montagefedern zum einfachen installieren der Leuchte in einer Gipskartondecke. Montagefedern sind im Lieferumfang enthalten. Als Version mit und ohne integriertem Treiber erhältlich.

- Pendel mit einem 2m langen Pendeldraht für die Installation direkt an der Decke. Das Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Alle Montagevarianten sind in den Farben Weiß, Silber und Schwarz erhältlich.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

In Kombination mit CSP-LEDs (Chip Scale Package) wird für statisches und dynamisches Weiß ein Wärmewiderstand von 5,33 K/W für eine optimale Wärmeableitung (vom Übergang zum Profil) erreicht, was eine herausragende Lebensdauer von > 102.000 Stunden (L80/B10) garantiert. Verwendet hochwertige CSP-LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf die Ziel-CCT (OneBinOnly), mit einem erweiterten photometrischen Code von Wxxx/339, was eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die gesamte Nennlebensdauer gewährleistet.

Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu  95 (R9 = 88) und TM-30-15 bis zu Rf = 91 / Rg = 101 für statisches Weiß und einem CRI von bis zu  88 (R9 = 32) und TM-30-15 bis zu Rf = 88 / Rg = 99 für dynamisches Weiß, was eine bemerkenswerte Lichtqualität gewährleistet.

In Kombination mit keramischen LED-Gehäusen (RGB) und CSP-LEDs (weiß) wird für RGBW eine optimale Wärmeableitung (vom Übergang zum Profil) erreicht, was eine Lebensdauer von 60.000 Stunden (L80/B10 bei RGB) und > 60.000 Stunden (L80/B10 bei Weiß) garantiert.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich