OCEANOS IP67 statisches und dynamisches Weiß und RGB

24 V, IP67 geschützte und IK10 zertifizierte LED-Linearleuchte aus Edelstahl (316L/1.4404/V4A) für den Bodeneinbau im Außen- und Innenbereich. Einbau in Fahrbahnen und Parkplätzen mit  bis zu 30kN möglich.

OCEANOS (gesamt): 	100 mm x 125 mm (B x H)
OCEANOS (Einleger):	34 mm x 37 mm (B x H)
Erhältlich in zwei verschiedenen Längen: 520 mm und 1020 mm.

Vollständiger spezialisierter harter Polyurethan-Verguss, für eine hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit mit hochwertiger wasserdichter Abdichtung und UV-Beständigkeit. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem mit einer zusätzlichen Newtonmeterkupplung für eine besonders gesicherte Montage im Boden.

Durch ihren hochwertigen opalen Verguss liefert die Leuchte homogenes Licht über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Durch optische und mechanische Anreihung können Lichtlinien ohne Lichtfuge ermöglicht werden. Grazing-Applikationen können durch die 10° oder 30° Optik realisiert werden. Der klare Verguss ermöglicht eine maximale Effizienz und eine gezielte Lichtverteilung.

Montagezubehör

- Für den Bodeneinbau als Einzelleuchte geeignet. Edelstahlrahmen in zwei Höhen(90 mm und 125 mm). Inklusive Styrodur Dummy für den Bodeneinbau mit Beton.

- Für den Bodeneinbau als Lichtlinie geeignet. Edelstahlrahmen in zwei Höhen(90 mm und 125 mm). Für die Verwendung mit einem Endstück/Verbindungsstück empfohlen am Ende jeder Lichtlinie als Anti-Vandalismus-Lösung. Inklusive Styrodur Dummy für den Bodeneinbau mit Beton.

- Demontage Zubehör zum Herausnehmen der Leuchten aus dem Bodeneinbaurahmen.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Statisches weiß nutzt hochwertige LEDs, die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only). Überragende Farbwiedergabe mit einem Ra-Wert von bis zu 98 (R9 = 96) und TM-30-15 bis Rf = 97/Rg = 102, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Dynamisches Weiß nutzt hochwertige LEDs, die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs für dynamisches Weiß mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen. Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu 97 (R9 = 96) und TM-30-15 bis zu Rf = 92/ Rg = 103.

RGB nutzt LED-Packages die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IK10 Stoßfestigkeitsgrad: 		Ja, gemäß EN 50102:1995

Schlagenergie: 20 J = 5 kg aus 40 cm Fallhöhe

Statische Belastung für

Überfahren und Begehen: 		Ja, gemäß EN 60598-2-13: 2006 + A11: 2021 bis zu 30kN

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich