ULTIMA IP40 statisches und dynamisches Weiß

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, extrem schlanke lineare Leuchte mit integrierter Entblendung als Einzelleuchte mit bemerkenswert geringem Platzbedarf.
ULTIMA NANO und OPAL:	10 mm x 13 mm (H x B)
ULTIMA AS:			12,8 mm x 13 mm (H x B)

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz und Silber. Ausgestattet wahlweise mit einem Kabel- und Steckersystem (einseitig oder beidseitig) oder offenem Kabelende, passend zur Farbe der Leuchte.

Nanometrische Linsenoptiken ermöglichen genaue Abstrahlwinkel (15°, 25°, 40°, 60°) mit einem Color Over Angle (CoA) von 25 K, sowie Batwing oder Asymmetrisch. ULTIMA wird mit einer Blendschutzoptik in schwarz oder weiß und einem UGR von < 13 für einen optimalen Sehkomfort geliefert.

Die opale Variante mit einem PMMA-Diffusor ermöglicht eine punktfreie Beleuchtung

Montagezubehör

- Anbau mit Kunststoffclips für eine einfache Oberflächenmontage. Die Clips sind in den Farben Weiß oder Schwarz verfügbar.

- Anbau mit einem durchgehenden hohen Montageprofil aus Aluminium. Es bietet ausreichend Raum um Steckverbinder aufzunehmen. Das Profil ist in Weiß (RAL9003) oder Schwarz (RAL 9004) pulverbeschichtet erhältlich. Passend zur Leuchtenlänge und inklusive Endkappen.

- Anbau mit Rasterdecken Clips. Die Clips können hervorragend auf die T-Träger der Rasterdecke gesetzt werden. Hervorragend für nachträgliche Installationen. Erhältlich in den Farben Weiß/Weiß und Schwarz/Weiß.

- Anbau mit Schwenkwinkel. Zum Ausrichten der Leuchte von 0° bis 130°. In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

- Anbau und Einbau mit Magneten. Für geeignete Oberfläche z.B. Stahl, oder mit Hilfe eines aufgeklebten Stahlbandes. Für den Einbau wird eine Nut z.B. in Form einer Schwalbenschwanz Fräsung in einer Holzplatte vorausgesetzt.

- Einbau mit Rahmen. Einbau der Leuchten in einer Gipskartondecke oder in einem Brett. Montagefedern zum einfachen einsetzen der Leuchte in die Decke. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz pulverbeschichtet.

- Einbau in Putz. Einbau einzelner Leuchten mit Magneten in ein Montageprofil in einer Gipskartondecke. Mit abschließendem Verputzen.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Chip-Scale-Package-LEDs (CSP) ermöglichen eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil), wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 102.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige CSP LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen.

Für statisches Weiß gilt eine überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 88) und TM-30-15 bis Rf = 91/Rg = 101, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen. Für dynamisches Weiß bis zu 87 (R9 = 54) und TM-30-15 bis Rf = 87/Rg = 100, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

CB-Bericht:             			Ja, gemäß IEC 60598-2-1:2020; IEC 60598-1:2020

EPD:					Ja, gemäß ISO14025

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich