VARIOLED Flex statisches Weiß und RGB

24V, extern zertifizierte, IP67-geschützte lineare, flexible LED-Lichtlinie. Minimaler Querschnitt von 12,5 mm x 4 mm (B x H) und frei in der Länge konfigurierbar bis zu fünf Meter und inklusive 140 mm Kabel mit IP67-Mini-Steckverbinder oder offenem Kabel an einer Seite oder beidseitig verfügbar.

Vollständiger Polyurethan-Verguss mit einer klaren Polyurethan Deckschicht, die eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Höherer Wirkungsgrad (bessere Lichtausbeute) durch weißen Boden. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Eine hervorragende Lösung für homogene indirekte Beleuchtung im Außenbereich, für die Vouten Beleuchtung und andere indirekte Beleuchtungszwecke mit mittlerem Abstand der Leuchtenflächen, für die die Schutzklasse IP67 erforderlich ist.

Montagezubehör

- Transparente Clips aus Kunststoff. Zum Fixieren der Leuchte auf einer Oberfläche.

- Hochwertiges doppelseitiges Klebeband. Zum Fixieren der Leuchte auf einer Oberfläche.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Statisches Weiß nutzt hochwertige LED-Packages die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine Lebensdauer von bis zu 102.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

Enthält LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, der eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer gewährleistet.

Hohe Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 82) und TM-30-15 bis zu Rf = 82 / 
Rg = 101 für statisches Weiß, die für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgen.

RGB nutzt LED-Packages die eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Jeder Step besteht aus 6 hochwertigen japanischen „3-in-1“-RGB-LEDs.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Geschützt gegen elektrostatische Entladung +/- 2.000 V und Verpolung.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit:	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich