VENUS statisches und dynamisches Weiß und RGB

24V, extern zertifizierte, IP67-geschützte, flexible und absolut homogene und punktfreie LED-Lichtlinie.
VENUS TopView (TV): 	15 x 16mm (H x B), Biegerichtung entlang der senkrechten Leuchtenachse
VENUS SideView (SV): 20,5 x 10mm (H x B), Biegerichtung entlang der horizontalen Leuchtenachse

Vollständiger opaler Polyurethan-Verguss, der eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Frei in der Länge konfigurierbar bis zu einer maximalen Länge fünf Meter. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem, inklusive Montagezubehör nach Wahl.

Es stehen zwei Varianten mit unterschiedlichen Biegerichtungen zur Verfügung. Variante TopView (TV) mit senkrechter Biegerichtung und Variante SideView (SV) mit waagerechter Biegerichtung. Maximaler Biegeradius von 150mm. Eine exzellente Lösung für schmale organische Akzentbeleuchtungslösungen (Innen-/Außenbereich) für Fassaden oder als dekorative Direktbeleuchtung, für die die Schutzklasse IP67 erforderlich ist.

Montagezubehör

- Anbau mit Montageclips, ohne Kabelkanal, aus pulverbeschichtetem Aluminium in RAL9003 matt. Ermöglicht eine flache Anbaumontage.

- Anbau mit Montageclips, mit Kabelkanal, aus pulverbeschichtetem Aluminium in RAL9003 matt. Ermöglicht das Verstecken der Verkabelung im Montageclip.

- Anbau mit Montageprofil, ohne Kabelkanal, aus pulverbeschichtetem Aluminium in RAL9003 matt. Sonderfarben für Montageprofile auf Anfrage erhältlich. Ermöglicht eine flache Anbaumontage.

- Anbau mit Montageprofil, mit Kabelkanal, aus pulverbeschichtetem Aluminium in RAL9003 matt. Sonderfarben für Montageprofile auf Anfrage erhältlich. Ermöglicht das Verstecken der Verkabelung im Montageprofil.

- Anbau mit Edelstahlclips.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Die 24-V-Lichtquelle nutzt hochwertige LED-Packages und bietet je nach Ausführung statisches Weiß, dynamisches Weiß, RGB, RGBW oder Color.

Statisches Weiß nutzt moderne LED-Packages für eine optimale Wärmeableitung (Übergang zum Profil) erreicht, was eine hervorragende L80B10 Lebensdauer von > 102.000 Stunden garantiert. Hier kommen SDCM3, One-Bin-Only und der Code Wxxx/339 zum Einsatz, wodurch eine dauerhaft hohe Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer erzielt wird. Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI > 92 (R9 > 4) sowie TM-30-15-Werte bis Rf = 82 / Rg = 97. Geschützt gegen elektrostatische Entladung +/- 8.000 V und Verpolung.

Dynamisches Weiß basiert auf hochwertigen LED-Packages und eignet sich für Anwendungen, die eine präzise Abstimmung der Farbtemperaturen entlang des planckschen Kurvenzugs erfordern. Die LEDs verfügen über ein 3-stufiges MacAdams-Binning (SDCM3), One-Bin-Only und den erweiterten photometrischen Code Wxxx/339, wodurch eine hervorragende Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist. Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI 95 (R9 = 77) sowie TM-30-15-Werten bis Rf = 92 / Rg = 103.

RGB verwendet hochwertige RGB-LEDs für eine optimale Wärmeableitung (Übergang zum Profil) und eine Lebensdauer > 60.000 Betriebsstunden (L80/B10). Auch hier garantiert die aktive Stromregelung eine konstante Lichtintensität über die gesamte Bandlänge. Geschützt gegen elektrostatische Entladung +/- 2.000 V und Verpolung.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

CB-Bericht:             			Ja, gemäß IEC 60598-2-1:2020; IEC 60598-1:2020

EPD:					Ja, gemäß ISO14025

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:       		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich