VENUS TC statisches Weiß

24V, extern Zertifizierte, IP67-geschützte flexible und absolut homogene, punktfreie LED-Lichtlinie.
VENUS TC TopView und 3D: 18 x 18mm (H x B)
Der Formfaktor unterscheidet sich bei den Varianten TopView und 3D nicht, somit ist eine durchgehende Lichtlinie aus beiden Typen möglich. Beide Varianten können als opale Lichtlinie oder mit integrierter flexibler Optik mit einer schmalen Lichtverteilung konfiguriert werden.

Vollständiger Polyurethan-Verguss, der eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Opaler Polyurethan-Verguss bei TopView Varianten und klarer Polyurethan-Verguss bei Varianten mit flexibler linearer Optik. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Frei in der Länge konfigurierbar bis zu einer maximalen Länge von vier Metern für die TV Variant und zwei Meter für die 3D Variante. Rückseitige Kabelführung für eine optimal Leuchtenmontage als durchgehende Lichtlinie. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem, inklusive Montagezubehör nach Wahl.

True Color Technologie für eine optimale Wiedergabe des LED-Spektrums (minimale Farbverschiebung). Erhältlich in 2D (Top View) oder 3D. 3D biegbar, mit einem minimalen Radius von 150 mm und um 180°/m verdrehbar oder 2D biegbar, nur senkrechte Biegerichtung, mit einem Radius von 150 mm – die ideale Lösung für schmale organische Akzentbeleuchtungslösungen (Innen-/Außenbereich) für Fassaden oder als dekorative Direktbeleuchtung, für die die Schutzklasse IP67 erforderlich ist.

Es stehen zwei verschiedene Lichtverteilungen zur Auswahl, die eine elliptische Lichtverteilung mit 20° sowie eine Opaloptik umfasst. Als einzigarte lineare Optiktechnologie bietet die 20°-Optik eine homogene und präzise Lichtverteilung ohne unerwünschte Scallop-Effekte (wie bei TIR-Linsen).

Montagezubehör

- Anbau mit Montageclips, ohne Kabelkanal, aus pulverbeschichteten Aluminium in RAL9003 matt. Ermöglicht eine flache Anbaumontage.

- Anbau mit Montageclips, mit Kabelkanal, aus pulverbeschichteten Aluminium in RAL9003 matt. Ermöglicht das Verstecken der Verkabelung im Montageclip.

- Anbau mit Montageprofil, ohne Kabelkanal, aus pulverbeschichteten Aluminium in RAL9003 matt. Sonderfarben für Montageprofile auf Anfrage erhältlich. Ermöglicht eine flache Anbaumontage.

- Anbau mit Montageprofil, mit Kabelkanal, aus pulverbeschichteten Aluminium in RAL9003 matt. Sonderfarben für Montageprofile auf Anfrage erhältlich. Ermöglicht das Verstecken der Verkabelung im Montageprofil.

- Anbau mit Halteklammern, aus einem transparenten Kunststoff.

Zusätzliches Blendschutz Zubehör

- Blendschutzprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL9003 matt, um das Licht auf eine Seite abzuschirmen und die Lichtquelle vollständig zu verbergen. Ideal für Streiflicht Anwendungen. Verfügbar in 1m und 2m Länge. Zur Verwendung mit Montageclips und Montageprofil.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

In Kombination mit Chip-Scale-Package-LEDs (CSP) mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf die Ziel-CCT (One Bin Only), mit einem erweiterten photometrischen Code von Wxxx/339, der eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die Nennlebensdauer gewährleistet, wird ein reduzierter Wärmewiderstand für eine optimale Wärmeableitung (Übergang zum Profil) erreicht, was eine hervorragende Lebensdauer von > 60.000 Stunden (L80/B10) garantiert.

Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu 96 (R9 bis zu 90) und TM-30-15 bis zu Rf = 92 / Rg = 100 was eine bemerkenswerte Lichtqualität gewährleistet.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Geschützt gegen elektrostatische Entladung +/- 2.000 V und Verpolung.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

CB-Bericht:             			Ja, gemäß IEC 60598-2-1:2020; IEC 60598-1:2020

EPD:					Ja, gemäß ISO14025

DarkSky:            			Ja, gemäß den Vorschriften der DarkSky Association

Lichtquelle bis max. 3000 K

Integrierter Blendschutz

Zusätzliches Blendschutz Zubehör

(gilt nur für Variante mit Optics)

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich