XOOCOVE IP40 statisches Weiß

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, lineare Leuchte, insbesondere zur Voutenbeleuchtung geeignet mit einer Werkzeuglosen, schnellen und komfortablen Installation.
XOOCOVE (rundes Cover):	20 mm  x 20 mm (H x B)
XOOCOVE (Linearlinse):	13,1 mm x 20 mm (H x B)
Erhältlich in sechs Standardlängen von 260 mm bis 2510 mm.

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz und Silber. Ausgestattet mit einem IP20-Kabel- und Steckersystem. Jede Leuchte wird mit besonderen Piercing-Steckverbindern an die Busleitung (24 V, max. 8 A, 190 W) angeschlossen. Mit rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl.

Ermöglicht den Einsatz von zwei hochwertigen Optiken. Eine diffuse runde Abdeckung für weiche Lichtverläufe und eine lineare Linsen mit einem Winkel von 60° für einen weiten Lichtverlauf mit präziser Lichtlenkung.

Montagezubehör

- Werkzeuglose Montage mit Montagekissen aus Silikon. Ermöglicht das Einstellen der Ausrichtung der Leuchte. Kabelfixierung in Furchen des Kissens. Benötigt eine Voutenbreite von mindestens 55 mm. Farbe: Weiß.

- Anbau mit Montageclips aus Kunststoff. Für horizontale und vertikale Flächen geeignet, wo Silikonkissen nicht verwendet werden können. Ermöglichen das freie Einstellen der Ausrichtung der Leuchte. Farbe: Schwarz.

Lichtquelle
24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

In Verbindung mit hochqualitativen LED-Packages wird ein Wärmewiderstand erzielt, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 102.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (OneBinOnly) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen. Überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 97 (R9 = 91) und TM-30-15 bis Rf = 90 / Rg = 101.

Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 4.000 V und Polaritätsvertauschung.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich