XOOLIGHT IP67 statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGB

24 V, extern zertifizierte, IP67-geschützte lineare Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung.
XOOLIGHT (surface mounted):		62 mm x 42 mm (H x B)
XOOLIGHT (recessed with trim):	62 mm x 58 mm (H x B)
Frei skalierbar bis zu einer Länge von 4 m.

Vollständiger Polyurethan-Verguss mit einer klaren Polyurethan Deckschicht, die eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Gehäuse aus stranggepressten Aluminiumprofil in silber-eloxiert E6/C0 oder weiß-pulverbeschichtet RAL9003. Geliefert mit 2 m schwarzem Kabel mit offenem Ende. Wahlweise mit stirnseitiger und rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl.

Montagezubehör

- Pendel mit einem Pendelset für die Installation direkt an der Decke. Der Pendeldraht ist vor Ort kürzbar.

- Einbau mit einer Montageklammer. Die Höhe der Klemmen kann an die Dicke der Decke angepasst werden, bevor der Lichteinsatz eingeklickt wird.

- Anbau ohne weiteres Zubehör. Ein speziell angefertigtes Montageprofil für die Anbaumontage. Löcher müssen vor Ort gebohrt werden.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

In Verbindung mit LED-Packages wird ein Wärmewiderstand erzielt, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen.

Für statisches Weiß gilt eine überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 82) und TM-30-15 bis Rf = 90/Rg = 101. Für dynamisches Weiß gilt eine erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von 95 (R9 = 77) und TM-30-15 bis zu Rf = 92/ Rg = 103.

Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich