XOOLINE IP40 statisches Weiß, dynamisches Weiß, RGB und RGBW

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, lineare Leuchte mit herausragender Modularität und besonders einfacher Montage.
XOOLINE Linearlinse: 19,5mm x 19,9mm (B x H)
XOOLINE rundes Cover: 19,5mm x 26,9mm (B x H)	
XOOLINE flaches Cover: 19,5mm x 19,8mm (B x H)
XOOLINE hohes Cover: 19,5mm x 26,9mm (B x H)

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem. Wahlweise mit seitlicher, stirnseitiger und rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl. Diffuse / halb transparente, verschraubte Endkappen für eine optimale Linieninstallation ohne Dunkelstelle.

Ermöglicht den Einsatz von acht hochwertigen Optiken. Klare, diffuse oder opale Abdeckungen für weiche Lichtverläufe, lineare Linsen mit einem Winkel von 10°, 30° oder 60° für eine präzise Lichtlenkung.

Montagezubehör

- Anbau mit durchgehenden Montageprofil aus eloxiertem Aluminium (Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0). Ermöglicht eine optisch einheitliche Montage der linearen Leuchte.

- Anbau mit Montageclips aus eloxiertem Aluminium (silber). Verfügbar in vier verschiedenen Kipppunkten. 0°, 15°, 30° und 45°.

- Wandanbau mit einem durchgehenden Montageprofil aus eloxiertem Aluminium (silber). Ermöglicht eine sichere Montage der linearen Leuchte mit Lichtrichtung parallel zur Wand.

- Wandmontage mit einem verstellbaren Arm aus pulverbeschichtetem Aluminium (RAL9022 – grau oder RAL9004 – Schwarz) mit integriertem Kabelkanal. Vier verschiedene Wandabstände, 40 mm, 100 mm, 200 mm und 300 mm, und zusätzlich Sonderlängen auf Anfrage möglich. Leuchte ist stufenlos um 120° in beide Richtungen schwenkbar.

- Anbau mit einem 0° Montageclip aus Kunststoff in der Farbe Weiß erhältlich.

- Anbau mit einem verstellbaren Montageclip aus Edelstahl. Ermöglich das Einstellen des Leuchtenwinkels um 180 Grad. Nur in Kombination mit der seitlichen Kabelausführung möglich.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Statisches Weiß nutzt LED-Packages aus Keramik für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil), wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige japanische LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, der eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer gewährleistet. Überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 96 (R9 = 81) und TM-30-15 bis zu Rf = 89/Rg = 98. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Dynamisches Weiß nutzt hochwertige 2016-Packages aus Keramik mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, für eine hervorragende Farbkonstanz über die gesamte Lebensdauer. Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von bis zu 95 (R9 = 76) und TM-30-15 bis zu Rf = 91/ Rg = 103.

RGB nutzt LED-Packages aus Keramik, die für einen Wärmewiderstand von 45,5 K/W sorgen, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zur Montagefläche) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von 60.000 Stunden erreicht wird (L80/B10). Integriert sind hochwertige japanische „3-in-1“-RGB-LEDs.

RGBW nutzt LED-Packages aus Keramik und Chip Scale Package LEDs (CSP) in Weiß. Damit wird ein Wärmewiderstand von 43,3 K/W erzielt für eine optimale Wärmeableitung (Junction zur Montagefläche). Eine herausragende Lebensdauer von 30.000 Betriebsstunden (L80/B10 bei RGB) und über 60.000 (L80/B10 bei weiß). Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

CB-Bericht:             			Ja, gemäß IEC 60598-2-1:2020; IEC 60598-1:2020

EPD:					Ja, gemäß ISO14025

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich