XOOLINE IP67 statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGB

24 V, extern zertifizierte, IP67-geschützte, lineare Leuchte mit herausragender Modularität und besonders einfacher Montage.
XOOLINE rundes Cover: 19,5 mm x 26,9 mm (B x H)	
XOOLINE flaches Cover: 19,5 mm x 19,8 mm (B x H)
XOOLINE hohes Cover: 19,5 mm x 26,9 mm (B x H)

Vollständiger Polyurethan-Verguss mit einer klaren Polyurethan Deckschicht, die eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem. Wahlweise mit seitlicher, stirnseitiger und rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl. Diffuse / halb transparente, verschraubte Endkappen für eine optimale Linieninstallation ohne Dunkelstelle.

Diffuse oder opale Optiken für weiche Lichtverläufe.

Montagezubehör

- Anbau mit durchgehenden Montageprofil aus eloxiertem Aluminium (Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0). Ermöglicht eine optisch einheitliche Montage der linearen Leuchte.

- Anbau mit Montageclips aus eloxiertem Aluminium (Silber). Verfügbar in vier verschiedenen Kipppunkten, 0°, 15°, 30° und 45°.

- Wandanbau mit einem durchgehenden Montageprofil aus eloxiertem Aluminium. Ermöglicht eine sichere Montage der linearen Leuchte mit Lichtrichtung parallel zur Wand.

- Wandmontage mit einem verstellbaren Arm aus pulverbeschichtetem Aluminium (RAL9022 – grau oder RAL9004 – Schwarz) mit integriertem Kabelkanal. Vier verschiedene Wandabstände, 40 mm, 100 mm, 200 mm und 300 mm, und zusätzlich Sonderlängen auf Anfrage möglich. Leuchte ist stufenlos um 120° in beide Richtungen schwenkbar.

- Anbau mit einem Montageclip aus Kunststoff in der Farbe Weiß erhältlich.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, der eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer gewährleistet.

Statisches Weiß nutzt LED-Packages aus Keramik für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil), wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 74) und TM-30-15 bis Rf = 91/Rg = 102. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Dynamisches Weiß nutzt hochwertige 2016-Packages. Erstklassige Farbwiedergabe mit einem CRI von 95 (R9 = 77) und TM-30-15 bis zu Rf = 91/ Rg = 103.

RGB nutzt LED-Packages aus Keramik, die eine optimale Wärmeableitung (Junction zur Montagefläche) ermöglichen, wodurch eine herausragende Lebensdauer von 60.000 Stunden erreicht wird (L80/B10). Integriert sind hochwertige japanische „3-in-1“-RGB-LEDs.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich