XOOLUM IP20 statisches Weiß, dynamisches Weiß, RGB

XOOLUM IP40 statisches Weiß, dynamisches Weiß, RGB und RGBW

24 V, extern zertifizierte, bis zu IP40-geschützte, lineare Leuchte mit herausragender Modularität, Kompaktheit und einstellbarem Leuchtenkopf (+/- 45° einstellbar).

XOOLUM (nicht geneigt):	25,4 mm x 31 mm (B x H)
XOOLUM (45° geneigt):	25,4 mm x 36 mm (B x H)

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0 . Ausgestattet wahlweise mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem oder offenem Kabelende. Wahlweise mit stirnseitiger und rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl.

Wahlweise mit hocheffizientem Wandfluter-Reflektor für eine homogene Wandbeleuchtung, präziser 65° Reflektor für eine homogene Allgemein-/ Aufgabenbeleuchtung oder eine opale oder klare Abdeckung in flach oder hoch (hoch nur in Opal erhältlich).

Die Leuchte besitzt eine Schutzart von IP20, wenn die Reflektoren eingesetzt sind und eine Schutzart von IP40 wenn eine der Abdeckungen ausgewählt ist.

Montagezubehör

- Anbau mit anschraubbaren durchgehendem Montageprofil aus Aluminium (Montageprofil ist Teil der Leuchte). Ermöglicht eine sichere Montage der linearen Leuchte und eine +/- 45° Verstellung des Leuchtenkopfes. Erhältlich in silber-eloxiert und schwarz-eloxiert.

- Anbau mit einstellbarem Clip aus Edelstahl für eine zusätzlich 45° Neigung der Leuchte (zusätzlich zur 45° Verstellung des Leuchtenkopfes).

- Pendel mit einem Pendelset und verschiebbarer Seilabhängung Leuchtenseitig. Für die Installation direkt an der Decke. Erhältlich in Silber und Schwarz.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Statisches Weiß und dynamisches Weiß nutzen LED-Packages womit ein Wärmewiderstand erzielt, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

Eine überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 98 (R9 = 96) und TM-30-15 bis Rf = 97/Rg = 102. Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung. Eine überragende Farbwiedergabe für dynamisches Weiß durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 77) und TM-30-15 bis Rf = 92/Rg = 103, was für eine bemerkenswerte Lichtqualität sorgt.

RGB nutzt hochwertige LED-Packages für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

RGBW nutzt LED-Packages aus Keramik und Chip Scale Package LEDs (CSP) in Weiß für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil). Eine herausragende Lebensdauer von 30.000 Betriebsstunden (L80/B10 bei RGB) und über 60.000 (L80/B10 bei weiß). Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich