XOOLUM IP67 statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGB

24 V, extern zertifizierte, IP67-geschützte, lineare Leuchte mit herausragender Modularität, Kompaktheit und einstellbarem Leuchtenkopf (+/- 45° einstellbar).

XOOLUM (nicht geneigt):	25,4 mm x 31 mm (B x H)
XOOLUM (45 Grad geneigt):	25,4 mm x 36 mm (B x H)

Vollständiger Polyurethan-Verguss mit einer klaren oder opalen Polyurethan Deckschicht, die eine hochwertige wasserdichte Abdichtung und UV-Beständigkeit bietet. Die Polyurethan-Formel wurde einzig für die LED-Technologie entwickelt. Beständig gegen korrosive Gase wie Schwefel, Chlor oder Salznebel. Vollautomatisierter und zuverlässiger Vergussprozess im eigenen Haus mit einer 100% Funktions- und Warenausgangskontrolle jeder Leuchte.

Gehäuse aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofil in Schwarz E6/C35 und Silber E6/C0. Ausgestattet mit einem IP67-Kabel- und Steckersystem. Wahlweise mit stirnseitiger und rückseitiger Einspeisung. Inklusive Montagezubehör nach Wahl.

Wahlweise mit hocheffizientem Wandfluter-Reflektor für eine homogene Wandbeleuchtung, präziser 65° Reflektor für eine homogene Allgemein-/ Aufgabenbeleuchtung oder einer opalen Polyurethan Deckschicht.

Montagezubehör

- Anbau mit anschraubbaren durchgehendem Montageprofil aus Aluminium (Montageprofil ist Teil der Leuchte). Ermöglicht eine sichere Montage der linearen Leuchte und eine 45° Verstellung des Leuchtenkopfes. Erhältlich in silber-eloxiert und schwarz-eloxiert.

- Anbau mit einstellbarem Clip aus Edelstahl für eine zusätzlich 45° Neigung der Leuchte (zusätzlich zur 45° Verstellung des Leuchtenkopfes).

- Pendel mit einem Pendelset und verschiebbarer Seilabhängung Leuchtenseitig. Für die Installation direkt an der Decke. Erhältlich in Silber und Schwarz.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Statisches Weiß und dynamisches Weiß nutzen LED-Packages aus Keramik. Es wird ein Wärmewiderstand erzielt, der eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) ermöglicht, wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, die während der gesamten Nennlebensdauer eine hervorragende Farbkonstanz aufweisen.

Überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 82) und TM-30-15 bis Rf = 90/Rg = 101 für statisches Weiß.

Für dynamisches Weiß mit Varianten mit opaler Optik gilt eine überragende Farbwiedergabe durch einen Ra-Wert von bis zu 95 (R9 = 77) und TM-30-15 bis Rf = 92/Rg = 103.

Schutz gegen elektrostatische Entladungen bis +/- 2.000 V und Polaritätsvertauschung.

RGB nutzt hochwertige LED-Packages für eine optimale Wärmeableitung (Junction zur Montagefläche) wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

Salzwasser für Küstenregionen: 	Ja, gemäß EN IEC 60068-2-52:2018 Testmethode: 1

Testdauer 28 Tage bei 40°C mit 93% Luftfeuchtigkeit und 5% Salzkonzentration

IP67:            			   	Ja, Testbedingungen: 30 Min. lang 1 Meter unter Wasser

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        	Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich