XOOTUBE statisches Weiß, dynamisches Weiß und RGB

24 V, extern zertifizierte, IP40-geschützte, lineare Leuchte mit einem schlanken, runden Design die industriellen Stil mit eleganter Ästhetik kombiniert. 
XOOTUBE Pendel: 		40 mm x 40 mm (H x B)
XOOTUBE Wandanbau:	80 mm x 42 mm (H x B)

Kann wahlweise als horizontale und vertikale Pendelleuchte oder als Anbauleuchte (Decken und Wände, jeweils horizontal oder vertikal) konfiguriert werden. Das Anbauprofil ist in drei Farben erhältlich. Formschöne Aluminium-Endkappen sind in den drei Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.

Die opale Röhre ermöglicht eine 300 Grad Lichtverteilung.

Montagezubehör

- Anbau mit einem Aluminiumprofil in drei Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Das Montageprofil ist ausreichend groß dimensioniert, um bei Bedarf einen flachen Treiber und/oder Controller nachzurüsten. Sowohl für Wandanbau als auch Deckenanbau geeignet.

- Pendel mit 4 Meter langen Abhängeseilen. Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Horizontale Pendelleuchten sind ab einer Länge von mindestens 1,3 Meter mit einem zusätzliches Abhängepunkt ausgestattet.

Lichtquelle

24-V-Lichtquelle, hergestellt mit einem hochmodernen automatisierten Reel-to-Reel-Produktionsverfahrens (R2R), das die LED Linear™ Tj Away®-Technologie für dünne, flexible Leiterplatten unterstützt.

Integriert sind hochwertige LEDs mit 3-stufigem MacAdams-Binning (SDCM3), zentriert auf einen einzigen Farbtemperatur-Zielwert (One Bin Only) mit erweitertem photometrischen Code Wxxx/339, der eine außergewöhnliche Farbkonsistenz über die gesamte Lebensdauer gewährleistet.

Statisches Weiß nutzt hochwertige LEDs für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil), wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 102.000 Betriebsstunden (L90/B10) erreicht wird. Überragende Farbwiedergabe durch einen CRI von bis zu 98 (R9 = 96) und TM-30-15 bis zu Rf = 96/Rg = 102.

Dynamisches Weiß nutzt hochwertige LEDs für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil), wodurch eine herausragende Lebensdauer von über 60.000 Betriebsstunden (L80/B10) erreicht wird. Überragende Farbwiedergabe durch einen CRI von bis zu 95 (R9 = 77) und TM-30-15 bis zu Rf = 92/Rg = 103.

RGB nutzt hochwertige LEDs für eine optimale Wärmeableitung (Junction zum Profil) und eine außergewöhnliche Lebensdauer von 60.000 Stunden (L80/B10) gewährleistet.

Eine gleichmäßige Lichtintensität über die gesamte Länge der Leuchte wird durch eine aktive Stromregelung erreicht, die durch integrierte Schaltkreise (ICs) auf jedem Step der Lichtquelle reguliert wird.

Vollständig PWM-dimmbar für Frequenzen > 0 Hz bis 2 kHz (flimmerfrei für Frequenzen über 1,2 kHz gemäß IEEE P1789-Standard).

Leuchte und Lichtquelle entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Berichte und Zertifizierungen

CE: 					Ja, gemäß EN 60598-1:2022; EN 60598-2-1:2021

Ökodesign-Richtlinie 2019/2020/EU (L315/209

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU (L174/88)

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (L197/38)

ETL:                				Ja, gemäß ATM-Bericht

UL2108:2015 Ed.2+R:27Sep2024; CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1;U2

UV-Beständigkeit 	Ja, Testbedingungen: UV-A- und U Strahlungsdosen, 
die einer zehnjährigen direkten Sonneneinstrahlung entsprechen

TM30, TM21, TM82:        		Berichte auf Anfrage erhältlich

LM79, LM80:            			Berichte auf Anfrage erhältlich